NET

Arya Ghavami

ASTRA

Networking(شبکه)

TCP/IP & IP

Networking

باشه، یک مرور کامل، منسجم، جمع‌وجور و تکمیل‌کننده از همه مواردی که گفتی می‌دهم؛ نه سطحی، نه خیلی عمیق—دقیقاً اندازه‌ای که «پرونده بسته شود» و تصویر کلی + نکات کلیدی ذهنی‌ات کامل شود.
----------------
## 1) Networking در یک نگاه
شبکه یعنی مجموعه‌ای از دستگاه‌ها که برای تبادل داده از طریق یک رسانه (کابل، وایرلس، فیبر) و مجموعه‌ای از قوانین (پروتکل‌ها) به هم وصل می‌شوند.
مفاهیم کلیدی:
• Node: هر چیز شبکه‌پذیر (PC، سرور، موبایل). 
• Medium: کابل مسی (Ethernet)، فیبر، Wireless. 
• Protocol: زبان مشترک ارتباط (TCP/IP، HTTP، DNS…). 
• Topology: نحوه‌ی اتصال (Star، Mesh، Bus). 
• Deviceها: 
  - Switch: اتصال LAN، بر اساس MAC 
  - Router: اتصال شبکه‌ها، بر اساس IP 
  - Access Point: وای‌فای 
  - Firewall: کنترل ترافیک 
--------------------------
## 2) TCP/IP و IP
TCP/IP یک **Stack چهارلایه** است:
1. Application (HTTP, DNS, FTP…) 
2. Transport (TCP, UDP) 
3. Internet (IP, ICMP) 
4. Link (Ethernet, WiFi)
### IP
• IP Address شناسه‌ای برای هر دستگاه. 
• IPv4: مثل 192.168.1.10 
• دو بخش دارد: 
  - Network ID 
  - Host ID 
• Subnet Mask تعیین می‌کند کدام بخش Network و کدام Host است (255.255.255.0).
### TCP vs UDP
• TCP: تضمین تحویل، اتصال‌گرا، مناسب برای وب، ایمیل. 
• UDP: سریع، بدون تضمین، مناسب برای استریم، بازی‌ها، VoIP.
### مسیر بسته‌ها
Device → Switch → Router → اینترنت → مقصد. 
Routing جدول‌هایی دارد که می‌گوید بسته‌ها باید به کدام مسیر بروند.
--------------------------
## 3) Subnetting (خلاصه‌ی کاربردی)
هدف: تقسیم یک شبکه به چند زیرشبکه برای جداسازی، امنیت، کارایی.
مثال: 
192.168.1.0/24 → 256 آدرس 
اگر /26 کنی → هر Subnet 64 آدرس 
(در عمل 62 usable host)
قانون‌های ضروری: 
• Subnet بیشتر = هاست کمتر 
• Prefix بزرگ‌تر → Subnet کوچک‌تر 
• Network address و Broadcast قابل استفاده نیستند.
------------------------------
## 4) VLAN
Virtual LAN تقسیم منطقی شبکه‌ی فیزیکی است.
کاربردها:
• جداسازی کاربران حسابداری، اداری، مهمان 
• امنیت بیشتر 
• کاهش Broadcast 
• بهره‌وری بالاتر Switch
هر پورت Switch می‌تواند عضو یک VLAN باشد:
• Access port → فقط یک VLAN 
• Trunk port → حمل چند VLAN برای انتقال بین سوئیچ‌ها و روترها 
VLAN Tagging: استاندارد 802.1Q 
Router-on-a-stick: روشی برای ارتباط VLANها با یک Router.
--------------------------------------
## 5) WLAN (Wireless LAN)
وای‌فای مجموعه‌ای از استانداردهای 802.11 است (a/b/g/n/ac/ax).
اصطلاحات مهم:
• SSID: نام شبکه 
• BSSID: MAC آنتن AP 
• Frequency: 
  - 2.4GHz برد بیشتر، تداخل بیشتر 
  - 5GHz سرعت بالاتر، برد کمتر 
• Channel: مسیر انتقال دیتا (Channel Overlap باعث کندی) 
• Security: 
  - WPA2: استاندارد رایج 
  - WPA3: قوی‌تر 
  - WEP: کاملاً منقرض
Access Point Modeها:
• AP 
• Repeater 
• Mesh 
• Bridge
-------------------
## 6) Routing و Switching (خلاصه پیشرفته)
### Switching
سوئیچ بر اساس MAC Table تصمیم می‌گیرد بسته را از کدام پورت بفرستد.
• Learning: یادگیری MACها 
• Forwarding: ارسال درست 
• Flooding: پخش عمومی اگر مقصد ناشناخته باشد 
• STP: جلوگیری از Loop 
• LACP: ترکیب چند لینک
### Routing
Router بر اساس IP Route Table مسیر را انتخاب می‌کند.
Static Routing: دستی 
Dynamic Routing: خودکار
• OSPF 
• BGP (مخصوص اینترنت) 
• RIP (قدیمی)
NAT: تبدیل IP Private به Public 
PAT: ترجمه چند IP به یک IP با استفاده از پورت‌ها
-----------------------------------
## 7) SQL
SQL زبانی برای مدیریت پایگاه داده‌های رابطه‌ای (MySQL, PostgreSQL, SQL Server).
هسته مفاهیم:
• Table: مجموعه رکوردها 
• Row/Record: یک داده 
• Column/Field: خصوصیت داده 
• Primary Key: شناسه یکتا 
• Foreign Key: ارتباط جدول‌ها
دستورات اصلی:
• SELECT: خواندن 
• INSERT: افزودن 
• UPDATE: تغییر 
• DELETE: حذف 
• JOIN: ترکیب چند جدول 
  - INNER JOIN 
  - LEFT JOIN 
  - RIGHT JOIN 
مثال:
```
SELECT name, age
FROM students
WHERE age > 20
ORDER BY age DESC;
```
Normalization: جلوگیری از داده‌های تکراری 
Index: افزایش سرعت جستجو 
Transaction: عملیات امن و قابل بازگشت (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK)
--------------------------------
## 8) تصویر کلی یک متخصص شبکه سطح متوسط
وقتی این‌ها را بدانی، می‌توانی:
• یک LAN استاندارد بسازی 
• VLAN تعریف و Trunk راه‌اندازی کنی 
• وای‌فای حرفه‌ای تنظیم کنی 
• Subnet درست انتخاب کنی 
• ارتباط چند شبکه با Routing پیاده کنی 
• SQL را برای ذخیره‌سازی و تحلیل دیتا استفاده کنی 
• مشکلات شبکه را با ابزارهای پایه مثل ping, traceroute, nslookup, netstat رفع عیب کنی
------------------------------------
اگر خواستی، می‌توانم برایت یک **نقشه راه تمرین عملی** هم طراحی کنم: 
تمرین روی Packet Tracer یا GNS3 + تمرین SQL + چک‌لیست تا تثبیت شود.
برای بستن این پرونده، این دو مفهوم را در یک قاب مقایسه‌ای ببینیم تا تفاوتشان کاملاً شفاف شود:
### ۱. FTTH (Fiber To The Home) - «بزرگراه اختصاصی»
فکر کن می‌خواهی به مرکز شهر (اینترنت) بروی. **FTTH** مثل این است که از جلوی خانه‌ات یک **بزرگراه شخصی و اختصاصی** تا خودِ مرکز شهر کشیده‌اند.
*   **ماهیت:** یک زیرساخت فیزیکی (کابل فیبر نوری).
*   **هدف:** انتقال حجم عظیمی از داده با سرعت نور به داخل خانه‌ی تو.
*   **جایگاه:** لایه دسترسی (Access Layer) اینترنت.
*   **نتیجه:** سرعت فوق‌العاده بالا، تأخیر (Ping) بسیار پایین و پایداری عالی، چون هیچ‌کس دیگری در این کابل با تو شریک نیست.
### ۲. FON (یا Fon Networking) - «شبکه اشتراکی اجتماعی»
حالا فکر کن اینترنت مثل برق است. **FON** یک مفهوم **اجتماعی و نرم‌افزاری** است. این شبکه بر این پایه بنا شده که مردم مودم‌های وای‌فای (Wi-Fi) خود را به اشتراک بگذارند.
*   **ماهیت:** یک شبکه جهانی از هات‌اسپات‌های وای‌فای اشتراکی (Crowdsourced WiFi).
*   **هدف:** دسترسی به اینترنت در مکان‌های عمومی و شهرها از طریق اشتراک‌گذاری مودم‌های خانگیِ کاربران دیگر.
*   **جایگاه:** لایه سرویس/کاربری (Service/Application Layer).
*   **نتیجه:** وقتی عضو شبکه FON باشی، اگر در سفر باشی و به مودم شخصی‌ات دسترسی نداشته باشی، می‌توانی به وای‌فایِ یکی دیگر از اعضای FON در آن منطقه وصل شوی و از اینترنت استفاده کنی. (تو کمی از پهنای باندت را به غریبه‌ها می‌دهی و در عوض در کل دنیا از مودم‌های بقیه استفاده می‌کنی).
-------------------------------------
### خلاصه پرونده (تفاوت در یک نگاه):
| ویژگی | FTTH | FON |
| :--- | :--- | :--- |
| **چیست؟** | زیرساخت سخت‌افزاری (کابل نوری) | شبکه اشتراکی وای‌فای (سرویس) |
| **تمرکز بر** | **سرعت و کیفیت** اتصال به اینترنت | **دسترسی عمومی** به اینترنت |
| **دنیای واقعی** | کابل‌کشی تا داخل خانه‌ی شما | مودم‌هایی که در سطح شهر باز هستند |
| **ارتباط** | باعث می‌شود اینترنت پرسرعت داشته باشی | باعث می‌شود در سفر به اینترنت دسترسی داشته باشی |
**حرف آخر:**
*   **FTTH** یعنی «چطور اینترنت با کیفیت بالا به خانه‌ام برسانم؟»
*   **FON** یعنی «چطور وقتی بیرون از خانه هستم، از مودمِ دیگران استفاده کنم؟»
امیدوارم این تمایز کاملاً جا افتاده باشد! آیا مورد دیگری هست که در این لیست نیاز به شفاف‌سازی داشته باشد؟
حتماً—این یکی رو هم مثل قبلیا «قفل و پرونده‌» می‌کنیم. 👇
## ۱) سیستم (System) یعنی چی؟
**سیستم** یک مفهوم کلی است: هر چیزِ سازمان‌یافته که از چند بخش ساخته شده و برای رسیدن به یک هدف کار می‌کند.
مثال:
- **سیستم یک اداره** (کارمندها + قانون + فرآیندها)
- **سیستم کامپیوتر** (CPU, RAM, دیسک، …)
- **سیستم گرمایشی** (پمپ، لوله‌ها، ترموستات)
✅ نکته: «سیستم» می‌تواند هم **کاملاً سخت‌افزاری** باشد، هم **نرم‌افزاری**، هم ترکیبی.
------------------------------------
## ۲) سیستم‌عامل (Operating System / OS) یعنی چی؟
**سیستم‌عامل** بخشی از «سیستم کامپیوتری» است که بین سخت‌افزار و نرم‌افزار واسطه می‌شود.
وظایف اصلی سیستم‌عامل:
- مدیریت **CPU** (زمان اجرای برنامه‌ها)
- مدیریت **RAM**
- مدیریت **فایل‌ها و دیسک**
- مدیریت **ورودی/خروجی** (کیبورد، موس، شبکه…)
- مدیریت **شبکه**
- اجرای برنامه‌ها (Process/Threadها)
مثال‌ها:
- Windows
- Linux
- macOS
- Android / iOS (در عمل سیستم‌عامل‌های موبایل‌اند)
✅ پس: **سیستم‌عامل زیرمجموعه‌ی سیستمِ کامپیوتر است**.
---------------------------------------
## تفاوت سریع (مثل همون جدول قبلی)
| مورد | سیستم (System) | سیستم‌عامل (OS) |
|---|---|---|
| معنی | مجموعه‌ی اجزا برای یک هدف | نرم‌افزارِ اصلیِ مدیریت سخت‌افزار |
| محدوده | کلی و گسترده | مخصوص کامپیوتر/دستگاه |
| نمونه | سیستم گرمایش، سیستم اداره، سیستم کامپیوتر | Windows/Linux/macOS |
| آیا OS بخشی از سیستم است؟ | بله (در سیستم کامپیوتری) | خودش جزئی از سیستم کامپیوتری است |
------------------------------------
## پرونده شو ببندیم ✅
**سیستم** = همه‌ی اجزا و ساختار کلیِ یک هدف 
**سیستم‌عامل** = مهم‌ترین نرم‌افزار در داخل سیستم کامپیوتری که کار با سخت‌افزار را ممکن می‌کند
---------------------------------------
فقط برای اینکه ۱۰۰٪ دقیق روی نیازت منطبق کنم: منظورت از «سیستم و سیستم‌عامل» بیشتر **کامپیوتر** بود یا **موبایل/اندروید** هم مد نظرته؟

پایان